Бланк самоконтроля специалиста Архитектурного отдела

перед сдачей документации на проверку

по объекту: Овощехранилище, расположенное на земельном участке

с кадастровым номером 27:22:0020202:307 в мкр. Малая Хапсоль в г. Комсомольске-на-Амуре

Раздел: АР

| № | Проверка | Подпись специалиста | Отметка о проверке (+ / -) | Отметка об исправлении (+ / -) | Штраф, % от баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ССЫЛОЧНЫХ ПРИВЯЗОК |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверить соответствие названий чертежей на листе графической части проекта и название листов в штампе чертежа |  |  |  | 3 |
| 2. | Проверить соответствие названий и номеров листов в ведомости чертежей разрабатываемого раздела проекта и в штампе чертежей |  |  |  | 3 |
| 3. | Проверить соответствие внутренних ссылок (номера и листы) узлов, видов, разрезов и сечений, указанных на исходных планах, схемах, разрезах и на самих узлах, видах, разрезах |  |  |  | 3 |
| Б. ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИВЯЗОК |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверить координационные оси, привязки конструктивных элементов к осям, габариты здания и его элементов, высотные отметки, указанные в разрабатываемых чертежах разделов (АР, ПБ, ПЗУ) на соответствие с пояснительной частью к этим разделам |  |  |  | 5 |
| 5. | Сверить привязки элементов на разрезах и узлах с планами, схемами и видами на которых эти разрезы и узлы замаркированы. |  |  |  | 5 |
| 6. | Проверить соответствие описательной части (общие данные, примечания, пояснительная записка) принятым конструктивным решениям. Важно проверить «дубовик» чтобы не было описания с прошлых объектов не советующего текущему. |  |  |  | 5 |
| В. ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЙ ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверить: - ширину, высоту и количество эвакуационных выходов; - направление открывания дверей; - ширину и высоту путей эвакуации; - ширину лестниц, межлестничных площадок; - проверить на соответствие требованиям ПБ отделочные материалы, материалы в конструкциях стен, кровли, полов, потолков. |  |  |  | 10 |
| 8. | Проверить естественное проветривание (при необходимости): - ширину и высоту расположения открываемых проемов; - количество проемов |  |  |  | 10 |
| * | Комментарий к пункту 8 |  |  |  |  |
| Г. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТУ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверить: - шрифты (текстовая и графическая часть); - штампы (текстовая и графическая часть); - оформление обложки и титульного листа; - оформление содержания; - оформление пояснительной записки; - оформление графической части; - оформление таблиц; - оформление условных обозначений, примечаний, ссылок, выносных элементов, размерных линий, высотных отметок, уклонов, осей, надписей |  |  |  | 5 |
| Д. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТУ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ И ВЫДАЧЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 10. | Согласование архитектурно-строительного облика здания |  |  |  |  |
| 11. | На моменте задания проверить: - состав документов включенных в задание; - правильность оформления генплана; - правильность оформления АР; - правильность оформления ПЗ |  |  |  | 10 |
| 12. | На моменте выдачи проверить: - очередность порядка действий; - оформление раздела АР |  |  |  | 5 |

Архитектор   _______________________________________ (ФИО)  / Дата __________

Проверку выполнил _____________________ Подпись _____________ Дата _______

Проверку выполнил _____________________ Подпись _____________ Дата _______

Проверку выполнил _____________________ Подпись _____________ Дата _______

Проверку выполнил _____________________ Подпись _____________ Дата _______

Общий % применяемый к объекту после проверки - _______%